ТЗ на лабораторный каландр

Цель: подбор лабораторного оборудования для сравнительных испытаний рецептур ПВХ композиций прозрачных жестких пленок. Отработка методики оценки перерабатываемости ПВХ композиций при изменении/доработке рецептур.

Базовые требования к лабораторной каландровой линии:

- Оборудование, кроме каландра должно включать в себя оборудование для предварительной подготовки расплава из сухой смеси ПВХ композиции (вальцы, двухшнековый/одношнековый осциолирующий/планетарный экструдер)

- Линия должна обеспечивать непрерывную переработку ПВХ композиции в прозрачную пленку, толщиной от 0,2 до 0,6 мм.

- Требования к каландру:

• Количество валов – не менее 3-х

• Возможность регулировки скоростей вращения валов каландра

• Регулировка и поддержание температур валов каландра в диапазоне 160 ~ 210 0С;

Базовая рецептура ПВХ композиции для переработки на лабораторном оборудовании

| Сырьевые компоненты | м.ч. |
| --- | --- |
| ПВХ | 100 |
| Смазки (внутренние/внешние) | 0,8-2,0 |
| Акриловые модификаторы (перерабатываемости, текучести, ударной прочности) | 3-4 |
| Стабилизатор (оловорганический) | 1,5-1,8 |